Objetivo

El presente documento es una guía del bombeo que se realizara al tramo de la línea área que conduce la producción del Pozo ADC-1045 , desde el punto de bombeo denominado “Toma de bombeo  n° 2 hasta toma de bombeo n° 1 ubicado en las cercanías de ADC 1045”

Diagrama de Oleoducto

Sentido de bombeo

Tramo ADC-1045 – Punto de bombeo n° 1 ;

Distancia 906 mts

Capacidad ; 7 m3

Delta H ; -12 mts

Punto de bombeo n° 1- Punto de bombeo 2  ;

Distancia 1000  mts

Capacidad ; 8  m3

Delta H ; + 20 mts

Punto de bombeo n° 2- Punto de bombeo 3  ;

Distancia  1200 mts

Capacidad ; 9.6  m3

Delta H ; + 20 mts (hasta 600 mts)

Total ADC-1045 – ADC 03 ;

Distancia 3100   mts

Capacidad ; 24.8  m3

Delta H ; + 40 mts

Motivo del bombeo

Durante la PES del ADC -1045 se detecto incremento de presión de línea por obstrucción , punto detectado entre tramo punto de bombeo N° 1  hasta punto de bombeo N° 2 .

Nota ;

Zona de chupa + contenedor

Zona de Bombeador + Cargas liquidas

Operativa

- Antes del bombeo.

- Matener el pozos ADC -1045 cerrado . Registrar PT de linea por Scada.

- Vincular el Sistema de oleducto  a ADC-01 por separador general.

- Cerrar valvula de linea de 4 “ troncal  ubicada en ADC – 03 que vincula el oleoducto con ADC-01 . Esto es para favorecer la circulacion del punto de bombeo N° 2 hasta punto de bombeo n°1.

- Conectarse en punto de bombeo n° 2 y bombear con Cia Pecom 1000 litros (A confirmar in situ)

Nota ; Pecom Dispondra de mas tratamiento quimico para el tratamiento conHot water.

- Luego del bacheo de producto  Quimico

- Conectarse en el punto de bombeo n° 1  con camion chupa con capacidad de 30 m 3 , y verificar espacio para ubicar contenedor.

- Conectarse con Camion Hotwater en el punto de bombeo n° 2 y bombear hasta verificar incremento de presion , abrir valvula del punto de bombeo n° 1 a camion chupa para verificar circulacion , caso de verificar mucha parafina desplazar con bajo caudal y desplazar a contenedor.

Presiones de bombeo ; En rampa hasta un maximo de 55 bar (PH de linea 60 bar).

Capacidad de tramo ; 8 m3

Niple para conexion y punto de bombeo.

- En bombeo

Se le consultara a sala ; Presion de Linea de ADC-1045.

Desde sala de control seguir evolucion de presion de linea durante el bombeo , mantener en contacto por  Radio con personal en la zona de bombeo.

Volumen de la linea a tratar  8 m3 .

Fecha y Horarios

Los trabajos se realizarán el día 30/01/2024 desde las 09:30.

Responsable de los trabajos

Jorge Martin (Supervisor)

Antonela Tear (guardia)

Jonatan Perez (JT)

Alejandro Naim (Tetys)

Operadores de GOS

Personal de San cayetano.

Recorredor de la zona.

Seguridad Capex

Coordinación y Comunicación

Durante la realización de los trabajos estará a cargo Jorge Martin  , en conjunto con Supervisor de Guardia Anto Tear.

Duración estimada de los trabajos:

Se estima una duración de Bombeo 8 horas.

Maniobras para Entrega de Instalaciones

Posibles Problemas e Imprevistos

Fallas en equipos intervinientes, fugas en conexiones.

Clima:  despejado y caluroso.