Área Neuquén

NECESIDADES PARA SERVICIO DE HOT OILING Y HOT WATERING PARA POZOS PRODUCTORES

- OBJETIVO: Llamar a concurso de precios para los servicios de hot watering y hot oiling en pozos productores, líneas de conducción y oleoductos en Yacimiento Sierras Blancas y Cruz de Lorena.

- ÁMBITO DE APLICACIÓN: Pozos productores con sistema de extracción por bombeo mecánico, fluencia natural, líneas de conducción de pozos, oleoductos y planta de tratamiento de crudo en áreas operadas por SHELL (O&G Developments Ltd. SA).

- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: Se necesita realizar el servicio de desparafinación de pozos, líneas de conducción y oleoductos en los pozos de yacimientos de Sierras Blancas y Cruz de Lorena. Tener en cuenta los dos escenarios siguientes:

  - Servicio de Hot oiling y hot watering: realizar el servicio con petróleo o agua según se defina la necesidad, con las siguientes consideraciones:

    - Se deberá proveer la caldera para calentamiento y el bombeo del fluido caliente al pozo.

    - Si se realiza operación de hot watering, se deberá proveer el agua y la cisterna para realizar la operación.

    - Se deberán proveer todos los materiales para el conexionado de mangueras en camiones, ductos y puente de producción.

    - Distancia desde Neuquén hasta yacimiento: 80 km

    - Fluido para desparafinar: Petróleo de los pozos productores a proveer en camiones cisternas del servicio de transporte con salida de conexión de 3 pulgadas

    - Longitud y característica de la línea o Pozo a desparafinar:

      - Línea de conducción de 6 km de ERFV de 3 pulgadas (temperatura de desparafinación máxima 50°C). Se recibe en piletas provistas por Shell y línea de conducción de acero al carbono de 15 Km de 4 pulgadas de diámetro los primeros 10 km y luego de 6 pulgadas de diámetro (sin restricción de temperatura de operación). Se recibe el fluido en la EPF de Shell.

      - Pozos productores con sistema de levantamiento por bombeo mecánico. Se debe considerar la operación de inyección por anular del pozo y producción del fluido por directa con el equipo de bombeo en marcha o fuera de servicio.

    - Necesidad: Por jornada de trabajo. Se estiman dos jornadas cada 15 días en época invernal y una jornada cada 30 días en época de verano.