| INDICE MODIF. | ##### FECHA | ##### OBJETIVO DE LA MODIFICACION |
| --- | --- | --- |
| 000 | 09/10/2024 | Emisión Inicial |

| #### OBSERVACIONES |  |
| --- | --- |
| Aclaración: La Dirección de la empresa GREEN OIL SERVICES SA establece, que toda la documentación que se utiliza en la empresa y/o integra el SGI de la misma, contenga el nombre y logotipo con el cual es reconocida por sus Clientes y mercado en general. Respondiendo a la siguiente denominación comercial “GOS SA”. |  |
| ### SOPORTE INFORMÁTICO | # SMA-PO-013 Izaje de cargas |

| #### CONTROL DE EMISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORO: GMC Responsable de SMA | CONTROLO: GF Gerente operaciones | APROBO: GF Gerente de Operaciones |

- Objetivo

Establecer los pasos técnicos y de seguridad necesarios para realizar maniobras de izaje mecánico de manera segura y eficiente, minimizando riesgos a las personas, medio ambiente, equipos y a los materiales.

- Alcance

Este procedimiento aplica a todos los izaje de cargas realizados por GREEN OIL SERVICES SA

- Responsables

- Líder de operación: Responsable de la planificación y control de la maniobra.

- Operador del equipo: Persona calificada y autorizada para operar el equipo de izaje.

- Señalero: Encargado del amarre, guiado y señalización de la carga.

- Referente SMA: Supervisa el cumplimiento de normas y medidas preventivas.

- Definiciones

## No aplica

- Desarrollo

  - Equipos, documentos y materiales requeridos

- Equipo de izaje (grúa, hidrogrua, malacate, etc.) en condiciones operativas y con inspección vigente.

- Elementos de izaje certificados (eslingas, grilletes, ganchos).

- Elementos de Protección Personal (EPP): casco, guantes, botas con puntera, gafas, chaleco reflectante, arnés si aplica.

- Señales manuales o sistema de comunicación por radio.

- Plan de izaje (para cargas críticas o maniobras complejas).

- Permiso de trabajo y anexos de ser necesario

- Certificación de equipo, elementos de izaje y operador

### 5.2. Planificación del izaje

- Identificar tipo de carga, peso, dimensiones y centro de gravedad.

- Verificar la capacidad nominal del equipo y los accesorios.

- Seleccionar puntos de izaje seguros y equilibrados.

- Analizar el entorno de trabajo (terreno, obstáculos, líneas eléctricas, condiciones climáticas).

- Definir responsabilidades y señales entre operador y señalero.

- Elaborar plan de izaje si:

  - Se utilizan dos o más equipos de izaje simultáneamente.

  - La maniobra se realiza en espacio reducido o con obstáculos.

  - Si es requerimiento del cliente para izaje de cargas

### 5.3. Inspección previa

- Revisar estado físico del equipo (estructura, cables, ganchos, tambores, frenos, estabilizadores).

- Verificar niveles de aceite e hidráulicos, sistemas de alarma y dispositivos de seguridad.

- Inspeccionar las eslingas y accesorios (sin cortes, corrosión ni deformaciones).

- Confirmar vigencia de certificaciones del equipo y operador.

### 5.4. Preparación del área de trabajo

- Delimitar y señalizar el área de izaje.

- Retirar obstáculos o materiales sueltos.

- Ubicar el equipo sobre superficie nivelada y firme.

- Extender estabilizadores o apoyos según el tipo de equipo.

- Verificar condiciones ambientales seguras (sin lluvia intensa o vientos fuertes)

### 5.5. Ejecución del izaje

- Enganchar la carga en los puntos designados y equilibrarla.

- Realizar una prueba de levantamiento parcial (10–20 cm) para verificar estabilidad.

- Ejecutar el izaje sin movimientos bruscos.

- Mantener comunicación visual o radial entre operador y señalero.

- Evitar que cualquier persona se sitúe debajo de la carga suspendida.

- Controlar el desplazamiento y descenso de la carga hasta su posición final.

- Asegurar la carga antes de liberar las eslingas.

### 5.6. Finalización de la maniobra

- Retirar las eslingas y accesorios con cuidado.

- Guardar los equipos en sus lugares designados.

- Revisar el equipo de izaje para detectar posibles daños.

- Registrar la maniobra y observaciones en el formato de izaje.

- Reportar incidentes o condiciones inseguras detectadas.

## 5.7. Medidas de seguridad

- No exceder la capacidad nominal del equipo ni de los accesorios.

- No levantar personas ni equipos no diseñados para izaje de personal.

- Suspender la maniobra en caso de condiciones climáticas adversas.

- Mantener una distancia mínima de 5 m respecto a líneas eléctricas.

- Acordonar el área y colocar señalización visible.

- Usar siempre EPP adecuado y mantener atención al entorno.

- Aplicar política autoridad para detener tareas

## 6. Registros requeridos

- Check list de hidrogrua y accesorios de izaje.

- Plan de izaje

- Inspección y control de eslingas, cables de acero y grilletes