Numero:     20                                                                                          Equipo/Instalación: H-16

Fecha:     29/05/2013                              Hora: 13:00 hs.                    Duración: 1 hora

Apellido y Nombre Auditor/es:      Constanza Gordo                        Sector: SMA

Tipo de Desvíos (indicar con una cruz el tipo de desvío encontrado)

| Descripción el desvío | Marcar con una X |
| --- | --- |
| - Reacción de las personas |  |
| - Cambiando de posición |  |
| - Parando el trabajo |  |
| - Ajustando EPP |  |
| - Adecuando el trabajo |  |
| - Posiciones de las Personas |  |
| - Golpeando contra / Alcanzado por |  |
| - Estar atrapado |  |
| - Riesgo de caída |  |
| - Riesgo de quemadura |  |
| - Riesgo de choque eléctrico |  |
| - Inhalar contaminantes |  |
| - Absorber contaminantes |  |
| - Posición inadecuada |  |
| - Esfuerzo inadecuado |  |
| - Equipo de protección personal |  |
| - Cabeza |  |
| - Sistema respiratorio |  |
| - Ojos y cara |  |
| - Oídos |  |
| - Manos y brazos |  |
| - Tronco |  |
| - Pies y Piernas |  |
| - Herramientas y equipos |  |
| - Inadecuadas para el uso |  |
| - Usadas incorrectamente |  |
| - En condiciones inseguras | 5X |
| - Procedimientos |  |
| - Inadecuados |  |
| - No existen procedimientos escritos |  |
| - Adecuados pero no seguidos | 2X |
| - Orden y limpieza |  |
| - Lugar sucio |  |
| - Lugar desorganizado |  |
| - Lugar con derrames o polución ambiental |  |

Descripción de desvíos 4.c.1. Cable de puesta a tierra de equipo H-16, presenta desgaste. 4.c.2. Cabo de maza de equipo H-16, en mal estado. 4.c.3. Calefacción de CL-26, no funciona 4.c.4. Válvula de sobre presión de línea de bombeo de equipo H-16, no está colocada, por que se circula. 4.c.5. Extintor de 1 kg. De cabina de TR-07, se encuentra vencido 4.c.6. botiquín de primeros auxilios de TR-07 se encuentra incompleto 5.c.1. No se encuentra en unidad TR-07 comprobante de verificación técnica obligatoria. 5.c.2. Cesto de basura ubicado en cabina de operaciones de H-16, no posee la carteleria identificatoria del tipo de residuo.

Acción recomendada/aplicada 4.c.1. Se recomienda a operador, cortar el tramo que se encuentra en mal estado, ya que es en el extremo. 4.c.2. Se recomienda a operador reemplazar cabo de maza. 4.c.3. Reparar a la brevedad 4.c.4. Reparar válvula y recertificar. 4.c.5. reemplazar extintor por uno vigente 4.c.6. Completar botiquín con elementos faltantes, o reemplazar por uno nuevo. 5.c.1. Solicitar el comprobante de verificación técnica vehicular, ya que la misma se encuentra vigente. 5.c.2. Colocar carteleria adecuada

Maria Constanza Gordo

Firma de Auditor