Fecha:  26-01-2013 (se pasa a formato 28-02-2013)

Lugar: MLP

Descripción y Acción Recomendada:

Cabina de operaciones

- Puerta de acceso: no cierra correctamente. Colocar traba, para sujetar puerta para

evitar golpes, colocar pasador exterior abajo.( como en el H-16)

- Escalera: hacer una un poco más livianas, y que sea más fácil de guardar

- Radio de comunicaciones: no funciona correctamente, hace interferencia (revisar)

- Cámaras: no funcionan

- Tablero de niveles: no funciona el de bajo nivel

- Ventanas: se abren durante el transporte, no traban.

- Extintor: amurar soporte a pata de la mesa. (esta suelto)

- Instalar disyuntor y llave térmica, en cabina de operaciones

Pileta de almacenaje

- Hermeticidad( esta pinchada/rajada  en la parte de adelante lado izquierdo)

- Manguerote verde (debajo de cabina): no es de alta, y tiene los extremos cortajeados

Herramientas

- Maza de golpe: cabo rajado

- Stilson 24”: ver de cambiar, tiene cabo doblado y mordazas ya presentan un evidente desgaste.

- Falta jabalina para Puesta a tierra en tetones

Elementos auxiliares

- Pala: cambiar cabo, esta doblado y suelto

- Conos: cambiar los 3, están en mal estado, desgastados

- Equipo de escape: hacer cajón como el del H-16

- Estación lavaojos: cambiar dos botellones, hacer cajón junto con equipo de escape

- Puesta a tierra: ver de modificar la abrazadera, ya que no ajusta.

Caldera

- Quemadores/serpentín: ver reporte de operadores

- Piloto: cambiar el caño

- Corte de gas a caldera: revisar

- Línea de gas/válvula de alimentación: revisar toda la línea de gas, válvulas pierden

- Manguera de extintor: verificar funcionamiento de araña de extintor, revisar  conexión de manguera.

Tanque de gas

- Válvula de seguridad: certificación vencida desde octubre

- Líneas de conexión: revisar, porque presentan desgaste

- Verificación de tanque: no tiene verificación y certificación  de tanque

Protección contra incendios

- Daños mecánicos: los 4 extintores, que se ubican en locación, están en mal estado (exterior), dos extintores tienen las mangueras cortados en la conexión y un extintor no tiene chapa de identificación.

Documentación para operación

- Certificado de válvula de seguridad de tanque: esta vencida desde el mes de Octubre

- Manómetros: hay dos certificados de manómetros de 0-100 ing. Capino, falta uno manómetro

- Caldera: no tiene verificación y   certificación correspondiente

- Tanque de gas: no tiene la verificación y certificación correspondiente.

Documentación para el transporte

- No tiene verificación técnica

Semi

- Reflectores: revisar luces en general, sujetar/reparar soportes de iluminación (los que están en plataforma de carga de gas)

- Paragolpes: reparar y soldar paragolpes

- Bocina de retroceso: no tiene instalada alarma de marcha atrás

Observaciones generales

- Pintar

- soldar caños de entrada a pileta

- Instalar modulo de identificación de chofer en cabina de operaciones

- Falta una de las tapas de tanque de gas oil

- Soldar soporte de filtro de aire

- A modo de recomendación, operador, sugirió, de colocar un estrobo corto con abrazadera, al intercambiador, ya que esa manguera, muchas veces acumula bastante presión, y está ubicada en boca de pozo, donde maniobra el personal

- El semi, no puede desengancharse, debido a que una de las patas está rota

- Colocar acrílico doble, para ubicar roles, políticas, etc. Y evitar así el deterioro de esta documentación